采购需求

一、商务要求

1、标的提供时间及地点

标的提供时间：合同签订生效后7个工作日内完成供货

标的提供地点：哈尔滨理工大学荣成学院内指定地点（山东省荣成市学院路2006号）。

2、 支付期次设置：

支付期次:成交供应商所投产品供货完成并通过采购人最终验收合格后进行支付。

支付比例：验收合格后采购人一次性付清合同款。

支付说明：成交供应商按要求提供发票。

- 验收要求设置

验收批次

1）成交供应商在安装交货及验收活动中必须遵守采购人的有关规定。

2)成交供应商负责本次采购产品的运抵采购人指定的交货地点后由采购人严格按照询价采购文件、响应文件及答疑记录进行验收。

验收要求

- 1)最终验收：由采购人组织相关人员依照相关标准、规范、要求、合同及有关附件要求进行验收。

二、服务要求

- 1）产品出现质量问题的，供货方承诺7个工作日内免费更换。

- 三、采购标的及技术参数要求

| - 序号 | - 物品或服务名称 | - 数量 | - 单位 | - 预计单价（元) | - 预计总价（元) | - 规格/型号/完整技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏散指示（右向） | 100 | 个 | 50 | 5000 | 品牌参数： 阻燃材料+铝合金框+玻璃罩，外形尺寸350*150mm,220V50Hz,led DC 3.0V,应急时间≥90分钟，亮度300cd㎡（中国消防产品信息网注册产品，满足新国标，拥有证书及编号） |
| 2 | 疏散指示（左向） | 100 | 个 | 50 | 5000 |  |
| 3 | 安全出口 | 120 | 个 | 50 | 6000 |  |
| 4 | 疏散指示（右向）（嵌入式） | 100 | 个 | 65 | 6500 | 品牌参数： 阻燃材料+铝合金框+玻璃罩，外形尺寸430*280mm,220V50Hz,led DC 3.0V,应急时间≥90分钟，亮度300cd㎡（中国消防产品信息网注册产品，满足新国标，拥有证书及编号） |
| 5 | 疏散指示（左向）（嵌入式） | 100 | 个 | 65 | 6500 |  |
| 6 | 火灾显示盘 | 10 | 台 | 450 | 4500 | 品牌参数：DC 19-28V，内置微处理器，一键设置。可显示同一回路上所有报警地址或显示三段不连续的地址。可通过火灾显示盘上的按钮设定编码（需与现有报警系统匹配 ） |
| 7 | 手动报警按钮 | 15 | 个 | 70 | 1050 | 品牌参数：采用二总线制系统，无极性要求，在低功耗下传输距离可达1000m。可通过电子编码器编址。用手按下操作面板，即能实现向控制器报火警。带电话插孔。（需与现有报警系统匹配 ） |
| 8 | 声光报警器 | 15 | 台 | 60 | 900 | 品牌参数：DC24V电源，电子编码,编码范围为:1–200; 四总线, 声压＞83db（需与现有报警系统匹配 ） |
| 9 | 疏散指示贴（前向） | 100 | 张 | 10 | 1000 | 品牌参数： PVC材质，加强夜光，哑光膜，3M强力背胶，尺寸140*290mm |
| 10 | 疏散指示贴（左向） | 100 | 张 | 10 | 1000 | 品牌参数： PVC材质，加强夜光，哑光膜，3M强力背胶，尺寸140*290mm |
| 11 | 疏散指示贴（右向） | 100 | 张 | 10 | 1000 | 品牌参数： PVC材质，加强夜光，哑光膜，3M强力背胶，尺寸140*290mm |
| 12 | 壁挂应急灯 | 150 | 个 | 65 | 9750 | 品牌参数： 壁挂，铝合金框,双灯头，220V50Hz,led DC 3.0V,应急时间≥90分钟，光通量≥50LM（中国消防产品信息网注册产品，满足新国标，拥有证书及编号） |
| 13 | 烟感探测器 | 220 | 台 | 59 | 12980 | 品牌参数： 点型光电感烟火灾探测器（探测器+底座）。二总线，无极性线制，监视电流≤300ua（24V）（需与现有报警系统匹配 ） |
| 14 | 带接头水带 | 120 | 个 | 165 | 19800 | 品牌参数： 聚氨酯消防水带8-65-20（含水带、接口、水枪、卡箍。）（接口、水枪头：T5热处理的高强度航空铝合金，表面阳极氧化处理，QZ3.5/7.5，射程≥28m）（必要时配合采购方对产品进行测试）（中国消防产品信息网注册产品，满足新国标，拥有证书及编号）（需协助更换安装） |
| 15 | 消防柜门 | 25 | 个 | 120 | 3000 | 品牌参数： 1600*700箱体用铝合金带框玻璃门（铝合金 型材厚度不小于1.2mm，关闭后与框面齐平，箱门与框体间缝隙不大于2mm,开启灵活。玻璃厚度不小于4mm,需安装牢固，且喷有尺寸不小于100*80mm“消火栓”字样。）（需协助更换安装） |
| 16 | 灭火器使用说明贴纸（柜门用） | 50 | 个 | 40 | 2000 | 品牌参数： 消防箱门贴，PVC材质，创意印刷（需满足采购方需求）自带背胶，1600*700箱体用（1030*570mm+520*570mm)（需协助更换张贴） |
| 17 | 自动控制器备用电源 | 3 | 个 | 900 | 2700 | 品牌参数： 火灾自动报警器备用电源壁挂式，电源5ADC5-24V或DC28V/3A信号输出电平（4.1V≤5高电平≤5.5V）备电保护维持电流≤8ma（需与现有报警系统匹配 ） |
| 18 | 自动控制器备用电源电池 | 20 | 个 | 220 | 4400 | 品牌参数： 12v5ah免维护，外壳采用+PP ABS阻燃材质，耐热性和防爆性达到行业标准。（需与现有报警系统匹配 ） |
| 19 | 电动卷帘门控制柜 | 4 | 个 | 300 | 1200 | 品牌参数：消防卷帘三相控制柜，执行386-2202标准，具备主备电自动切换功能。 |
| 20 | 电动卷帘门控制柜备用电池 | 30 | 个 | 120 | 3600 | 品牌参数：12v5ah免维护，外壳采用+PP ABS阻燃材质，耐热性和防爆性达到行业标准。 |
| 21 | 消火栓头 | 10 | 个 | 55 | 550 | 品牌参数：SN65，阀体等符合GB/T 9439规定的灰铸铁，阀座、阀杆螺母应用符合GB/T 1176规定的铜合金，耐受公称压力不小于1.6MPa |
| 22 | 无线独立点型感烟感温火灾探测器 | 10 | 个 | 50 | 500 | 品牌参数：感烟感温，3m处，火灾报警信号声压级应大于80dB；具备自检功能；报警消音周期小于100s;具备与远程显示器等辅助设备进行通信的功能。 |